项目名称：会议室新装LED显示屏

项目种类：终端显示设备招标

投标文件

项目编号：

招   标   人：辽宁省建设科学研究院有限责任公司

时        间：2022年09月

目     录

设备采购项目的采购邀请书	1

第一章 投 标 须 知	3

一、投 标 概 要	3

二、投 标 须 知	4

第二章 材料标准及要求	7

二、主要设备技术标准与要求	8

第四章 投标文件格式	17

（一、投标文件封面）	17

二、授权委托书	18

三、投 标 函	19

四、投 标 总 价	20

# 辽宁省建设科学研究院有限责任公司

# 设备采购项目的采购邀请书

辽宁省建设科学研究院有限责任公司LED显示屏采购项目在中华人民共和国境内进行邀请招标，现欢迎合格的供应商参加本次采购活动。

一、采购人的采购需求

| 包号 | 包组名称 | 主要技术要求 | 数量 | 最高限价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 会议室新装 LED显示屏 | 详见第二章主要设备技术标准与要求 | 12.84㎡ | 人民币120,000.00元 |

二、合格供应商的资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、参加投标单位必须具有辽宁省建设科学研究院有限责任公司供应商资格或辽宁省政府采购网供应商资格。

三、是否允许联合体投标

本项目不允许联合体参与投标。

四、采购文件的领取

采购文件领取时间：2022年9月9日8：00时起至2022年9月14日17：00时止（北京时间，节假日除外）

采购文件领取方式：现场领取

采购文件领取地点： 辽宁省建设科学研究院有限责任公司

采购文件发售价格：人民币 0 元/本，售后不退。

领取文件其他说明（适用于现场领取方式）：

购买采购文件时须携带以下材料：1、法人或者其他组织的营业执照等主体证明文件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅限在自然人作为投标主体时使用）；2、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书原件（自然人作为投标主体时不需提供）；3、授权委托书原件（法定代表人、非法人组织负责人、自然人本人购买采购文件的无需提供）。

五、递交投标文件截止时间、开标时间及地点

递交投标文件截止时间及开标时间：2022年9月16日17：00时（北京时间）

递交投标文件及开标地点：辽宁省建设科学研究院有限责任公司。

六、采购人的名称、地址和联系方式

采购人：辽宁省建设科学研究院有限责任公司

地  址： 沈阳市和平区和平南大街88号

项目联系人：鞠栋岳              联系电话：23370402

第一章 投 标 须 知

# 一、投 标 概 要

| 项号 | 内 容 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：辽宁省建设科学研究院有限责任公司 联系人：鞠栋岳 联系电话：23370402 |
| 2 | 项目名称 | 会议室新装LED屏幕 |
| 3 | 建设地点 | 沈阳市（甲方指定地点） |
| 4 | 质量标准 | 合格，详见“第二章 材料标准及要求”，质保期1年 |
| 5 | 招标范围 | 终端显示设备招标 |
| 6 | 供货周期 | 合同签订后7天内（具体以甲乙双方签订合同为准） |
| 7 | 交货/交付地点 | 沈阳市（具体以甲乙双方签订合同为准） |
| 8 | 报价方式 | 综合单价以及总额报价 |
| 9 | 付款方式 | 双方合同约定 |
| 10 | 投标文件份数 | 投标文件要求： 电子版投标文件2份,其中正本1份,副本4份, |
| 11 | 递交投标文件截止时间（开标时间）及开标地点 | 时 间：2022年9月16日17时00 分 地 点：沈阳市和平南大街88号 |
| 12 | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 标书费 | 无 |

# 二、投 标 须 知

（一）招标文件

1.招标文件的组成

第一章  投标须知

第二章  材料标准及要求

第三章  材料采购清单

第四章  投标文件格式

2.招标文件的修改

招标文件的修改将以书面补遗形式发送给所有投标人，作为招标文件的组成部分。

（二）投标文件的编制要求

3.投标文件的组成

1）、投标文件封面

2）、授权委托书

3）、投标函

4）、投标总价

5）、其他所需文件

4.投标文件格式

投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

5.投标报价

1）投标报价应是招标文件及施工图确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标单位根据招标人提供的材料采购清单、现场勘察的实际情况、招标文件的要求投标报价。

2）材料清单报价表中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在材料清单报价标的其他单价和合价中。

3）本项目采用固定价格。投标单位的中标价与合同价、材料最终结算价原则上一致，除由于设计变更和合同内容调整而引起的工程量变化，可按照原中标单价进行调整外，其他均不作调整。

6.投标文件的签署

1）投标文件封面、授权委托书、投标函、投标总价均必须加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2）投标文件如有修改，修改处必须由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（三）投标文件的提交

7.投标文件的密封

1）投标人必须将六份投标文件密封在同一个包封中。

2）在投标文件密封袋上写明招标人名称、开标地址、项目名称、材料种类、投标人名称。

8.投标文件的补充、修改在投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（四）开 标

9.开标

招标人按规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。开标由辽宁省建设科学研究院有限责任公司主持。由投标人检查所有投标文件的密封情况经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格。工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。

（五）评 标

10.评标

开标会议结束后，随即召开评标会议，由辽宁省建设科学研究院有限责任公司组织进行，评标委员会负责评标。

评标办法: 最低评标价法。

- 废标条件（重大偏差条件）

11、拒收标书条件（代理公司认定）

1）投标人未按规定时间递交投标文件；

2）投标人不具备要求的资格条件；

3）投标文件没有按要求密封；

4）投标文件数量达不到招标文件要求（退回标书）。

12、评审废标条件（评委认定）

1）投标人以其他准入企业名义参与投标；

2）投标人之间存在隶属关系；

3）投标文件缺项；

4）投标文件没有或缺少有效签章；

5）同一投标人递交两份或以上不同投标文件；

6）投标文件提出招标人不可接受的附加条件；

7）投标文件存在其他法律规定必须废标的情况。

13、禁止废标条件（评委认定）

1）不可强制现场踏勘；

2）经评标委员会认定标书中的错误属明显文字和计算错误，投标人又能够及时改正；

3）前后报价不一致，属下列情形的：

A：投标文件中开标一览表报价与投标文件中报价不一致的，以开标一览表报价为准；

B：大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C：单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

D：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（七）合同的签订

15.中标通知书

中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

16.合同的签订

招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 10日内按照招标文件和中标人的投标文件订立设备采购合同。中标人不得将中标项目转让（转包）给他人。

第二章 材料标准及要求

- 货物内容：

1、货物名称：LED显示屏

2、技术参数：详见产品技术参数说明

3、数量（单位）：12.84㎡

4、供应商报价应是招标谈判范围内的全部项目特征价格体现，此价格包括运费、安装费、税费、售后服务及其他相关费用，投标人已经考虑可能发生的任何影响承包价的风险因素。

5、供应商需产品合格证。

6、供应商需附售后服务；质量保证；

项目需求一览表

| 序号 | 使用单位名称 | 货物名称 | 单 位 | 数 量 | 供货时间/地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁省建设科学研究院有限责任公司 | LED显示屏 | ㎡ | 12.84 | 按招标人要求 | 中标通知书下发日期为合同生效日期 |

- 二、主要设备技术标准与要求

| 序号 | 品 名 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小间距LED显示屏（P2） | 规格P2室内表贴节能全彩LED屏 1、像素点间距 2mm 2、像素构成 1R、1G、1B 3、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度 4、结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固 5、外观质量 无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕 6、显示效果 4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广 7、驱动方式 恒流驱动 8、控制方式 同步控制系统 9、供电方式 支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电 10、维护方式 前后双向维护 11、整屏平整度 ≤0.1mm ★12、模组平整度 ≤0.05mm ★13、拼接缝 ≤0.05mm 14、套件材质 采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 15、模组结构 灯驱合一 16、单元板分辨率 160*80=12800Dots 17、驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 18、调节软件设置项 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 ▲19、箱体材质采用镁合金/压铸铝/铁箱材质，自然散热 20、箱体前后厚度 ≤60mm 21、亮度 ≥600Cd/m² 22、亮度均匀性 ≥98% 23、亮度鉴别等级 依据SJ/T11141-2017 5.10.5规定；C级，Bj≥20 24、亮度调节 0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能 25、色坐标 X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定 26、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 27、宽色域 ≥120% NTSC ★28、色温 1000-18000K - 29、色温误差 色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K 30、水平视角 ≥160° 31、垂直视角 ≥160° 32、对比度 ≥7000：1 33、灰度等级 采用14bit技术 34、显示颜色 ≥281.4trillion 35、低亮高灰 支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-14bits,50%亮度13Bits，20%的亮度12bits 36、低亮高刷 亮度为10%时，刷新率达到3000Hz 37、刷新率 刷新率达到3000Hz 38、像素失控率 <0.01% 39、发光点中心偏距 ＜1% 40、反光率 反光率≤1.5% ★41、画面延时 ≤500ns（纳秒级） 42、衰减率 ≤10%（工作3年） ★42、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB - 43、信噪比 ≥47dB 44、换帧频率 60HZ，支持120HZ等3D显示技术 46、峰值功耗 ≤400W/m² 47、平均功耗 ≤160W/m² 48、供电电源 在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 49、工作频率 60Hz 50、输入电压 4.2±0.1V 51、最大电流 ≤5A 52、电流增益 电流增益调节范围：1%～199% 53、电流功率因素 电源具备PFC功能，功率因素≥0.95 54、抗电强度 在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象 55、绝缘电阻 在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之前的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ ★56、模组表面绝缘 绝缘电阻应为5000MΩ - 漏电流 ≤0.5mA 58、能源效率 ≥2.4cd/W 59、睡眠功耗 ≤100 W/m² 60、机械强度 ≥30Mpa 61、抗拉强度 230Mpa ★62、屈服强度 170Mpa 63、纵向拉伸承载力 ≥3吨 64、衡向拉伸承载力 ≥3吨 65、统一管理 可对所有LED显示模块进行统一管理，设置亮度、色温、灰度等参数 66、校正功能 具有单点亮度/颜色校正功能 67、亮暗线调整 采用高端芯片，可去除亮、暗线，可从软、硬件两方面彻底改善LED安装精度造成的亮、暗线问题 68、图像处理 具备视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能。支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-14bit任意设置；0-100%亮度时，8-14bit任意灰度设置 69、图像补偿 具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。 70、图像质量 LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 ★71、数据备份 数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数 72、热备份功能 支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 ★73、自检技术 可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 74、箱体拼接设计 自动对位设计；具有拼缝微调功能 75、温度检测功能 具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息 ★76、智能节能 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启节能功能比没有开启节能45%以上 77、热插拔 LED显示屏支持工作状态下热插拔维护功能 78、显示功能特性 LED显示屏应有图文显示、动画和可放映视频信息功能 79、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、喷三防漆、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50 80、振动检测 频率循环范围：（5～55～5）Hz，振幅值：0.19mm，扫频速率：5min/次，方向：互相垂直的两个方向，循环次数：二次；试验结束后，产品能正常工作 81、输入信号支持 支持DVI、VGA输入；支持HDMI视频输入；支持视频PAL/NTSC制式自适应；支持复合视频信号；支持USB输出；支持IP输入；支持CVBS/DP/HDBASE输入；支持光纤/网络等接口输入 82、连续工作时间 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 83、老化稳定检测 LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试，试验结束后，产品能正常工作 84、使用寿命 ≥100000h ★85、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥100000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 86、屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，在环境温度25度环境下测试的表面温升小于45°C，模组表面温升小于20K 87、高温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：80℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 88、低温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：-40℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 89、高温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃，存放48h，无异常 90、低温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放48h，无异常 91、恒定湿热 样品状态：通电工作，试验温度：85℃，相对湿度：85%，试验时间：168h，试验结束后，产品能正常工作 92、湿热负载 LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电工作12h 93、自动gamma设置 支持自动GAMMA校正技术，16bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准 94、光生物安全检测 无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） 95、盐雾 符合盐雾10级，试验溶液盐溶液：采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为（5±0.1）%盐雾工作试验空间内温度：35℃ PH值：6.5～7.2；盐雾工作试验空间内放置时间：48h 试验前样品干净，无油污，无临时性的保护层和其他弊病，样品放置试验样品表面与垂直方向成倾斜角，相互不重叠，接触试验结束后，清洗样品表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h，试验结束后，产品能正常工作。 96、阻燃 PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级 97、冷热冲击 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：100℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：非工作状态；试验结束后，产品能正常工作 98、高低温循环 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：80℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：工作状态；试验结束后，产品能正常工作 99、点对点电阻A面 1x10^5～1x10^9Ω 100、点对点电阻B面 1x10^5～1x10^9Ω ★101、静电电压衰减期 （±1000-±100V）≤2S - 摩擦起电电压 ≤100V - 辐射骚扰（EMC） 30MHZ~1000MHZ，符合GB/T9254-2008 Class B标准 103、抗UV紫外线老化 暴露周期8h干燥、4h凝露；使用UVA340灯，辐照度0.76W/㎡，干燥时，黑标温度：60°C，8h；凝露时，黑标温度：50°C，4h 104、抗干扰 符合GB/T9254-2008规定 105、安全性 符合GB4793规定 106、一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 107、防磕碰 具备防碰撞焊盘技术 ★108、SELV电路 具备SELV电路 109、箱体防护等级 IK10 - 110、人眼视觉舒适度 VICO指数≤1 - 111、PCB层数 PCB采用2层、4层、6层、8层、10层设计 112、PCB板材 采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板 113、失真效果检测 显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真 114、能耗对比 对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准 - 115、一键调试 支持联网一键下载程序文件和调试 - 116、可视化控屏 支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等 - 117、多图层显示 支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口 - 118、所见所得 支持手机、平板操作界面与LED大屏界面一致 - 119、播放记忆 支持LED显示屏断电重启，自动续播，无需重新设置节目 - 120、电源线含铜量 电源线采用纯铜材质，含铜量≥95% - 121、排线含铜量 排线采用镀锡铜材质，含铜量≥95% - 122、电源线柔韧性 拉力≥10kgf - 123、信号延迟 ≤2.5ns - 124、信号衰减 ≤200mV - 125、抗震实验 符合抗震10级要求 - 126、电源端子骚扰电压（EMC） 150kHz~30MHz，电源端子骚扰电压，符合GB/T9254-2008 Class B标准 - 127、电信端口传导共模（非对称）骚扰电流限制（EMC） 电信端口传导共模（非对称）骚扰电压限制（EMC） 符合GB/T9254-2008 Class B标准 - 128、电信端口传导共模（非对称）骚扰电流限制（EMC） 符合GB/T9254-2008 Class B标准 - 129、防呆设计 模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护,同时有防呆设计 - 130、散热 采用无风扇散热结构 - 131、软件功能 LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理 - 132、软件功能 LED 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命 - 133、软件功能 LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效 - 134、电源座牛角座材质 使用纯铜镀锡工艺，信号传导效果好，耐腐蚀 - 135、温度变化试验 -40℃~85℃、循环次数∶6次、暴露时间∶4h、温度变化速率∶1K/min，试验后样品无异常 - 136、灯管耐焊耐热 灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常 - 137、灯管抗静电（ESD）测试 HBM模式∶ESD>2000V，灯珠点亮无异常 - 138、灯管红墨水试验 纯红墨水常温浸泡24H，无渗透，灯管气密性良好 - 139、结构用钢 符合Q235要求 以上技术参数指标，必需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章，否者视为不满足要求。 | ㎡ | 12.84 |
| 2 | 控制接收系统 | 1、单卡支持32组RGB信号并行输出 2、单卡最大带载512×384像素点 3、支持高精度的亮度、色度一体化逐点校正 4、支持低亮高灰 5、支持色温调节 6、支持任意抽行、抽列、抽点 7、支持快速升级和快速发送校正系数 8、支持智慧模组：存储校正系数、模组参数等 9、支持箱体温度、湿度、电源状态、电压监测及风扇控制 10、支持网线状态监测 11、支持1~64扫之间的任意扫描类型 12、支持DC 3.3V~6.0V超宽工作电压 | 套 | 1 |
| 3 | 控制发送系统 | 1、支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； 2、最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 4、支持视频源任意切换，任意缩放； 5、支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 6、支持HDCP1.4； 7、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8、支持亮度和色温调节； 9、支持低亮高灰； ★10、视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S； 11、支持联网一键下载程序文件和调试； 12、集拼接、视频处理、发送三合一，连接少，故障率低； 13、支持110-240V宽电压供电； 14、支持多信号无缝拼接； 15、支持广播级缩放； 16、支持亮度、色温调节； 17、支持一键黑屏； 18、支持多种预置模式； 19、支持环路备份； 20、支持HDR显示功能； | 套 | 1 |
| 4 | 智控盒 | 1、外形尺寸 机身有Logo、产品型号、软件下载二维码，1U机箱高度，可上机架安装 2、解码方式 采用硬件解码，支持多视频窗口同步解码播放，播放流畅不卡顿 3、输出接口 支持HDMI/DP接口 4、输入接口 支持HDMI输入、USB2.0、USB3.0输入、RJ45网口输入 5、加密功能 支持WIFI密码加密、APP账号登录，双重加密设置，保证LED显示画面安全 6、传输功能 支持手机、平板、电脑、优盘等方式上传素材 7、播放功能 支持字幕、视频、图片、文本、日期、时钟、天气、音乐图层混合显示，最多支持10图层显示，图层位置、大小可自由调节 8、控制功能 支持所见所得手指拖动操作界面，可通过分辨率调整或拖动画面对输入图像进行拼接、缩放 9、点对点播放 无需处理器，即可实现点对点播放 10、投屏功能 支持手机、平板、电脑投屏 11、会议功能 支持会议模式、会议主题管理、主题一键切换 12、图像处理功能 支持画面拼接、缩放、裁剪功能 13、测试画面功能 支持各种基色原色显示，可测试屏幕坏点 14、字幕功能 支持滚动字幕，速度可调，字体颜色可调，字体大小缩放，支持轨迹文字播放，可随意定义轨迹 15、图片功能 支持图片任意漫游，自定义移动路径、联动图片播放 16、点播功能 支持图片、视频点播，即点即播 17、U盘功能 支持U盘即插即播/素材导入，自动循环播放 18、Logo显示功能 支持LOGO叠加，可以任意根据需要进行叠加固定LOGO 19、日期功能 支持日期图层叠加，位置、大小可自由调节 20、时钟功能 支持时钟图层叠加，位置、大小可自由调节 21、天气功能 支持天气图层叠加，位置、大小可自由调节 22、音乐功能 支持音乐图层，音量、位置可自由调节，各层视频/音乐音量分开控制。 | 台 | 1 |
| 5 | 显示屏开关电源 | 1、防伪功能 具备Logo、产品型号 2、外形结构 楞缘及拐角均充分倒圆和磨光 3、丝印标示 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示 4、泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA 5、接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ 6、保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能 7、抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min 8、平均无故障时间 MTBF≥10000H 9、输入电压范围 180VAC～264VAC | 套 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 1、防伪功能 具备Logo、产品型号 2、安全性 内部线材均采用4平方厘米国标纯铜导线； 3、双重开关控制 具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭； 4、多组输出回路 每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路分开控制 5、上电保护功能 具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能； 6、功能性检测 具有电源状态指示、运行状态指示、风机、空调指示、检修多功能插座及检修照明开关； 7、额定工作电压 380V/220V | 台 | 1 |
| 7 | 钢结构 | 1、钢结构尺寸： 2、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 3、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 4、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 5、要求：抗震7级，抗风8级； 6、包边：不锈钢包边； | ㎡ | 12.84 |
| 8 | 备品及配件 | - 同批次LED显示屏单元板4张； - 同批次控制接收系统接收卡1张； - 同批次显示屏开关电源2台； - 4、该显示屏使用相关的配件1套； | 套 | 1 |

第三章 材料采购清单

| 序号 | 采购产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | P2.0 | ㎡ | 12.84 |  |  |  |

第四章 投标文件格式

# （一、投标文件封面）

招标人：辽宁省建设科学研究院有限责任公司

招标代理机构：辽宁省建设科学研究院有限责任公司

项目名称：会议室新装LED显示屏

材料种类：

项目编号：XXXXX

投 标 文 件

（X本）

投标人：                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：            （签字或盖章）

日期：

# 二、授权委托书

委托单位名称：

所在地址：

法定代表人或负责人姓名：          职务：

被委托人姓名：                    性别：

身份证号：

电    话：

住 所 地：

委托事项：

1、项目名称：

2、被委托人权限：

1）代表法人签署上述项目项下的投标文件及参加投标

2）代表法人签署上述项目项下的合同

3）代表法人签署上述项目项下的投标文件和合同的修订和变更文件

特此委托

委托单位（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

年  月  日

# 三、投 标 函

致：

1、根据你方                  采购招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和材料采购清单、图纸及其他有关文件后，我方愿以人民币       （大写）　        　　元（小写）￥           元 的投标报价并按上述图纸、工程建设标准和材料采购清单的条件要求负责供货，并保证材料质量合格，并承担任何材料质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件补遗及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的供付周期    日历天内完成供货。

4、我方纳税人识别号：

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

电话：        传真：

日期：             年            月           日

# 四、投 标 总 价

招 标 人：辽宁省建设科学研究院有限责任公司

采购项目：会议室新装LED显示屏

1、供 货 期：  合同签订后7天内

2、保质期：1年

3、投标总价（小写）： ￥

（大写）： 人民币

投 标 人：                            （盖章）

法定代表人(或委托代理人)：            （签字盖章）

编制时间：

- 其他所需文件

- 营业执照和税务登记表（复印件）；

- 贸易公司（作为代理）的资格声明及授权书；

- 售后服务承诺；

- 业绩证明材料；

- 财务状况资料；

- 制造厂家资格声明；

- 其他有关资格证书。